GSM-информатор

стационарный

# мини-СИГМА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## И

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Содержание

Руководство по эксплуатации.

1.	Общая характеристика устройства 		1

2.	Общее описание 				2

3.	Программирование оповещателя		4

3.1. Порядок программирования 		4

3.2. Структура SMS-сообщения 		5

4.	Режим оповещения 				7

5.  	Проверка состояния оповещателя 		8

Инструкция по установке.

1.     Системный разъем 				9

- Подключение УО к приемо-контрольному

прибору					10

Электрические характеристики 			12

Гарантия и сервис 				13

Рекламная информация 				16

Контактная информация 				17

Контактная информация

630124

Г. Новосибирск

Ул. Есенина 3/1 офис 401

Тел/факс (383) 267-59-00

Email : info@unisvyaz.ru

URL: www.unisvyaz.ru

Рекламная информация

Модель «Сигма».

Данная модель оповещателя предназначена для контроля любых помещений. Прибор имеет 5 шлейфов сигнализации.

Температура эксплуатации прибора от минус 30С до плюс 40С.

Модель авто-СИГМА.

Данная модель предназначена для дистанционного контроля автомобиля с помощью мобильного телефона. Устройство подключается к штатной сигнализации и оповещает о постановке/снятии, тревоге на  мобильный телефон пользователя. Прибор имеет 1 канал дистанционной блокировки двигателя.

Руководство по эксплуатации.

- Общая характеристика устройства

- Модель 				мини-СИГМА

- Используемый GSM терминал 	GSM-модуль SIM300

- Программирование устройства 	SMS-сообщением

- Количество шлейфов «на размыкание» 	          	1

- Количество номеров телефонов

оповещения 				          1- 3

- Количество программируемых информационных

SMS-сообщений 					1

- Количество штатных информационных

SMS-сообщений 					3

- Метод оповещения 			дозвон и/или SMS

- Переход в режим оповещения          размыкание шлейфа

- Количество попыток дозвона  	                          0-5

- Продолжительность попытки дозвона                    30 сек

- Контроль отключения (разряда) питания 	             да

- Контроль появления основного питания 	             да

- Возможность посуточного информирования

событий 					             да

- Источник резервного питания		           нет

- Температура эксплуатации 	           	           -30С+40С

16									1

2.   Общее описание.

Устройство оповещения «мини-СИГМА» (далее УО) предназначено для беспроводного оповещения на мобильный (городской) телефон о тревожном состоянии любого стационарного приемо-контрольного прибора.

УО выполняет функции оповещения только в зоне устойчивого действия мобильной связи стандарта GSM.

Режим работы УО программируется на SIM-карточку УО пользователем при помощи  специального SMS-сообщения, отправленного с любого телефона стандарта GSM. SIM-карта для УО используется любого оператора сотовой связи GSM.

При программировании, на SIM-карту в телефонный справочник УО автоматически записываются телефоны (до трех) и указываются параметры оповещения на каждый номер отдельно:

- производить дозвоны или нет;

- отправлять SMS-сообщение о тревоге или нет;

- отправлять SMS-сообщение о низком питании или нет;

- отправлять круглосуточное SMS-сообщение о произошедших событиях или нет:

Каждая попытка дозвона (их пять) длится 30 секунд. Если вызов досрочно сбрасывается абонентом или активируется, то последующие вызовы данного абонента прекращаются.

Так же в память SIM- карточки автоматически записывается SMS-сообщение о тревоге, которое отправляется при оповещении после обзванивания.

2									15

С условиями

гарантии

ознакомлен

______________

________________________________

(номер изделия)

______. _________________. 200___ г.

(дата изготовления)

М.П.

______. _________________. 200___ г.

(дата продажи изделия)

М.П.

Важно! При программировании старые данные с SIM-карты УО удаляются.

Алгоритм работы устройства простой:

Когда шлейф УО размыкается, прибор переходит в режим оповещения и дозванивается по телефонным номерам, указанным при программировании. После оповещения, если шлейф не восстановлен, УО остается в тревожном состоянии. Как только шлейф будет восстановлен, УО перейдет автоматически в режим контроля состояния шлейфа.

Если требуется круглосуточный контроль состояния УО, то можно назначить рассылку данного информационного SMS-сообщения. В данном случае раз в сутки будет отправляться SMS-сообщение с текстом о количестве произведенных за сутки тревожных оповещений и о количестве потерь связи с оператором сети GSM.

УО автоматически контролирует состояние питающего напряжения и если его уровень меньше 10В, то производится (если разрешено при программировании) отправка соответствующего SMS-сообщения. Далее УО производит почасовой контроль за питанием, если питание восстановлено – то отсылается соответствующее SMS-сообщение.

В любой момент времени возможно проверить состояние оповещателя. Для этого необходимо дозвониться по его номеру и в ответ услышать реакцию УО.

14									3

3.  Программирование.

Для программирования устройства не требуется компьютера. Чтобы запрограммировать телефонные номера и SMS-сообщение на SIM-карту УО, потребуется телефон стандарта GSM, с которого будет отправлено специальное SMS-сообщение.

Важно! PIN-код должен быть снят с SIM-карты УО.

3.1.  Порядок программирования.

- Установите SIM-карту в УО;

- Установите перемычку на плате УО в положение «замкнуто»;

- Подайте напряжение на УО.

Индикатор УО переходит в медленный мигающий режим. В данном режиме УО готов принять SMS-сообщение программирования. Временного интервала ожидания нет.

- На номер УО необходимо сбросить SMS-сообщение программирования;

Как только УО получит  и обработает SMS-программирования, индикатор УО перейдет в быстро мигающий режим.

- Обесточьте УО и уберите перемычку платы УО в положение «разомкнуто»;

- Подайте напряжение на УО.

Необходимо проверить корректность программирования методом размыкания шлейфа. УО должен перейти в режим оповещения в соответствии с указанными параметрами при программировании.

Гарантия и сервис.

Фирма - изготовитель несет гарантийные обязательства по данному изделию в течение двенадцати месяцев со дня покупки. Гарантийное обслуживание осуществляется только по предъявлению данного паспорта со всеми заполненными графами.

Гарантия не осуществляется в следующих случаях:

- при незаполненном паспорте изделия;

- при наличии следов механического или электрического  повреждения изделия;

- при наличии следов ремонта изделия;

- при нарушении правил эксплуатации изделия;

- при использовании изделия не по назначению;

- при повреждениях, возникших в результате стихийных бедствий (дождь, ветер, наводнение и т.д.);

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь прибора посторонних предметов (насекомых,  инородных веществ и т.д.).

Ремонт изделия по истечении гарантийного срока эксплуатации, а также в других случаях, производится по договоренности с фирмой-изготовителем изделия за счет покупателя.

За эксплуатацию, передачу изделия третьим лицам, применение изделия не по назначению, ответственность несет потребитель.

4									13

Электрические характеристики.

- Напряжение питания устройства 		12В-15В

- Ток потребления устройством в

Режиме контроля				70мА

- Максимальный (пиковый кратковременный) ток потребления в режиме оповещения		1А

Производитель оставляет за собой право менять аппаратные и программные характеристики устройства.

3.2.  Структура SMS-сообщения.

Важно! Длина SMS-сообщения не должна превышать 160 символов. Буквы должны быть латинскими.

SMS-сообщение программирования начинается с заглавной буквы словом Prog. Звездочкой * и запятой , разделяются параметры:

Prog*Номер телефона1,параметры оповещения* Номер телефона2,параметры оповещения* Номер телефона3,параметры оповещения* Информационное SMS-сообщение о тревоге*Задержка реакции шлейфа*

Номер телефона: +7xxxxxxxxxx

Указываются строго 12 символов.

Параметры оповещения:

Указываются 4 символа разрешения (+) или запрета (-) последовательно без пробелов.

Первый символ разрешает/запрещает дозванивание;

Второй символ разрешает/запрещает отправку информационного SMS-сообщения тревоги;

Третий символ разрешает/запрещает отправку информационного SMS-сообщения низкого питания;

Четвертый символ разрешает/запрещает отправку круглосуточного информационного SMS-сообщения  состояния УО;

Пример: *+79874561234,+-+-*

Это означает, что на номер +79874561234 будет производиться дозванивание, SMS-сообщение о тревоге отправляться не будет, разрешена отправка SMS-сообщения о низком питании и запрещена отправка круглосуточного SMS-сообщения статистики состояния УО.

12									5

Информационное SMS-сообщение о тревоге:

Текст для идентификации тревожного события.

Прописывается латинскими буквами. Если на тревожное событие не требуется отправка SMS, ставится прочерк (минус).

Пример1 : *Trevoga*

Пример2 : *-*

Задержка реакции шлейфа:

Указывается цифра от 1-9, в секундах.

Данный параметр можно прописывать, если требуется не мгновенная реакция шлейфа при его разрыве. К примеру, если шлейф подключен к выходу сирены приемо-контрольного прибора через нормально-замкнутое реле, то, для того, чтобы исключить реакцию УО на сигналы постановки/снятия, можно прописать задержку в  3 сек, чтобы деактивировать на это время реакцию шлейфа УО.

Пример: *3*

Пример SMS программирования:

###### Prog*+73832675900,+---*-,----*-,----*-*1*

В данном случае указан один телефонный номер для оповещения дозваниванием, без отправки SMS-сообщения о тревоге, о низком питании, о суточной статистики. Задержка реакции шлейфа составляет 1 сек.

Рис. 2 Подключение оповещателя к клемме «СИРЕНА»

ВАЖНО:

- Не включайте УО «мини-СИГМА» без антенны.

- Строго соблюдайте полярность подключения УО к ПКП.

6									11

2. Подключение УО к приемо-контрольному прибору.

Рис. 1 Подключение оповещателя к клемме «ПЦН»

В приемо-контрольном приборе (ПКП), у которого реализован выход ПЦН, УО «мини-СИГМА» подключается непосредственно к клеммам питания и ПЦН (рис.1).

Если в ПКП нет специальной клеммы ПЦН, то можно задействовать выход сирены. В данном случае подключение осуществляется через нормально-замкнутое (НЗ) реле (см. рис.2). Так же возможно потребуется в параметрах оповещения указать задержку реакции шлейфа, чтобы исключить ложное оповещения при сигналах сирены во время постановки/снятии ПКП.

4. Режим оповещения.

Прибор «мини-СИГМА» может производить оповещение на три телефонных номера по информационному сигналу от приемо-контрольного прибора.

Оповещение на телефоны абонентов производится в порядке – сначала дозванивание, потом рассылка SMS-сообщения.

Посылку информационного SMS-сообщения можно запретить на любой телефон, указав минус в параметрах оповещения, что дает возможность исключить трафик оператора сотовой связи.

Пять попыток дозванивания с интервалом в 30 сек делает УО на каждый телефон владельца. Если пользователь по определителю номера увидел, что дозванивается УО и досрочно сбросит вызов со своего мобильного телефона (до истечении 30 сек дозванивания) или поднимет трубку- остальные попытки дозванивания прекратятся (при поднятии трубки активируется трафик оператора сотовой связи).

10									7

5.    Проверка состояния оповещателя.

В любой момент времени можно проверить в каком состоянии находится оповещатель. Нужно дозвониться по номеру УО и далее возможны следующие варианты:

- Услышать гудок и сброс вызова оповещателем – активный режим , оповещатель на контроле;

- УО активирует вызов и в трубке абонента будут звучать тоновые сигналы тревоги. Это означает, что УО находится в тревожном состоянии (шлейф разомкнут);

- Слышно в трубке телефона фразу: “Абонент отключил телефон” или что-то похожее – это значит, что оповещатель отключился. Данная ситуация может возникнуть при отключенном питании;

- Слышно в трубке телефона фразу: “Абонент временно недоступен” или что-то похожее – это значит, что оповещатель находится вне зоны действия сети GSM.

Инструкция по установке.

#### 1. Системный кабель.

Кабель прибора «мини-Сигма» имеет четыре провода, окончание которого может подключаться непосредственно к клеммам приемо-контрольного прибора, либо через нормально-замкнутое (НЗ) реле.

| Красный | +12В |
| --- | --- |
| Белый | 0В |
| Синий | 0В |
| Зеленый | Шлейф |

Для питания прибора используются красный и белый провода, а для НЗ шлейфа – синий и зеленый.

8									9